附件3

第二届河南省青少年科技运动会选手自带器材及统一提供器材说明

| 项目 | 选手自带器材 | 自带器材规格要求 | 统一提供器材 | 统一提供器材规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水火箭比高 | 材料：碳酸饮料瓶、整流罩包边、尾翼材料、电工胶、泡沫胶等 参考工具：打孔工具、螺丝、连接扳手、切割垫板、记号笔、直尺、剪刀、辅助安装尾翼工具、辅助打孔工具等，现场提供220V电源 | 耐压0.7MPa以上的饮料瓶，瓶子容积大小不限，使用瓶子数量不限。其它板材要求是矩形，可以画线，但不得裁剪或有刻痕 | 统一提供器材：降落伞（每组一个、赛后归还）、气密性检测装置（检测气密性时提供）、测高器（发射时提供）、发射架（发射时提供）、充气充水设备（发射时统一装配） | 降落伞直径100mm左右；测高器重量20g左右；发射架是三喷口发射架，带喷嘴的，充气管件是m8空压管 |
| 气弓箭打靶 | 材料：发射装置(带发射管)、制作管、双面胶（1卷）、透明胶带（1卷） 工具：美工刀、裁纸机、剪刀、记号笔、切割垫板等 | 发射器要求： （详见比赛规则） | 统一提供材料：每队铜版纸7张 统一提供工具：箭靶、配重 | 铜版纸规格： 210mm*297mm，128g/m2 |
| 铁丝陀螺比久 | 本项目只能自带工具，制作材料均统一提供 参考工具：钳子、锉刀、弯铁丝模具、同心圆对比图、小羊角锤、尺子、笔、直径不定的圆形物体等（允许使用电动工具，现场不提供电源） |  | 统一提供材料：长200mm铁丝(铁丝统一由组委会提供不可自带，每位选手最多提供5根) 统一提供测试工具：陀螺计时器、比赛场地 | 小学组铁丝直径1.2mm 初、高中组铁丝直径1.8mm |
| 抛石机攻城 | 材料：底板（长宽≤50cm）、配重材料（重量≤200g）须自带；轴承、轴承架（长宽高≤5cm）、吸管、激光笔、勺子、绳子等，如需要请自带 工具：自带 参考工具：热熔胶枪（含热熔胶棒）、尖嘴钳、多功能钳、美工刀、角尺、切割垫板、手套等，制作场地提供220V电源 | 配重≤200g，底板长宽≤50cm，轴承架长宽高≤5cm | 统一提供材料：一次性筷子30根 统一提供测试器材：城堡、兵偶、测试和比赛用的“子弹”（M8螺母） | 筷子：长20cm，直径约5.5mm |
| 纸桥承重 | 本项目只能自带工具，制作材料均统一提供 参考工具：钢直尺、美工刀、剪线钳、铅笔、圆棒、搓纸垫板等。由参赛小组自备；比赛场地不提供电源，如需用电动工具，自备电源 |  | 统一提供材料：A4复印纸25张，文具液体胶水1瓶，美纹纸1卷 统一提供测试工具：纸桥测试套件、砂袋 | A4纸（70g）25张 胶水10ml/瓶 美纹纸（10mm*12m） 砂袋：0.5kg、1kg、2kg、5kg |
| 新能源小车竞速 | 材料：轮子、马达、车轴、齿轮、电池槽、电池架、车架制作板材、电线、开关、鳄鱼夹、原电池制作材料（参考材料：石墨、碳、铝、铜、锌、镁、铁、食用盐等） 参考工具：热熔胶枪、万用表、充电器、电烙铁、美工刀、钢直尺、尖嘴钳、砂纸、手电钻、护目镜、橡胶手套等。制作场地提供220V电源 | 车架制作板材尺寸不小于200mm*200mm；其它材料尺寸不限。除马达与鳄鱼夹可提前连好电线，其它自备材料要求均为散件，不得提前组装 | 统一提供材料（可以选择不用）：固体硫酸钠（Na₂SO₄）、固体氯化钠（NaCl）、固体二氧化锰（MnO₂）、淀粉、纯净水、过氧化氢溶液（H₂O₂）浓度为3%-5%、醋酸（CH₃COOH）浓度为5%-8%、502胶水。以上材料不得自带 统一提供测试工具：跑道小车计时器、防护工具 | 除组委会统一提供材料外，选手不得携带任何液体材料（含502等液体胶）。尤其涉及盐酸（HCl）、硫酸（H₂SO₄）、硝酸（HNO₃）、氢氧化钠(NaOH)、氢氧化钾等(KOH)等强酸强碱的强腐蚀性溶液，均不得带入比赛场地，私自带入比赛场地者，一经发现，取消比赛资格。比赛过程中不能产生刺激性和有毒气体 |
| “鸡蛋”撞地球 | 材料：吸管、透明胶、双面胶。不可带热熔胶、电工胶等未规定的材料 参考工具：剪刀、美工刀、直角尺、热风枪等。现成在指定区域可以使用220v电源 | 吸管、透明胶、双面胶这三种材料的数量、尺寸不限 | 统一提供材料：“鸡蛋壳”1个、塑料伞包1张，竹条20根 统一提供测试工具：鸡蛋测试装置（40g）、鸡蛋释放装置、测试场地 | 塑料伞包（长宽60cm*60cm，厚度0.05mm以内）1张 竹条（横截面2mm*2mm，长度800mm）20根 |
| 气垫冰壶 | 材料：电池、电池盒、电机、开关、电机支架，遥控系统可携带成品，也可现成加工制作 参考工具：热熔胶枪、直尺、剪刀、美工刀、电烙铁、记号笔、圆规、圆规刀等，场地提供220V电源 | 电池（干电池或充电电池均可） 开关、电机支架等（规格、型号不限） 携带材料要求均为散件，不得提前连接 遥控系统要求可对码，以便于小组之间发生串码后可修改编码 | PVC发泡板6张（规格：长200mm*宽200mm*厚2.8mm）、硬质纸板2张（规格：长600mm*宽200mm，300g/m2）、风轮2个 | PVC发泡板（长200mm*宽200mm*厚2.8mm） 硬质纸板（长600mm*宽200mm，300g/m2） 风轮 |
| 自制无人机挑战赛 | 材料：电池、螺旋桨、电机（马达）、开关、螺旋桨保护罩等 参考工具：热熔胶枪、直尺、剪刀、美工刀、电烙铁、记号笔、圆规、圆规刀等，场地提供220V电源 | 电机：8623及以下型号空心杯电机 | 小学组统一提供材料：飞控板1个、遥控器1个、木棒10根、大头针1根、防割手套1副、面部保护罩1个 初中组、高中组统一提供材料：飞控板1个、遥控器1个、发泡板1张、大头针1根、防割手套1副、面部保护罩1个 | 飞控参数 尺寸：长61mm*宽44mm*高12mm 重量：13 g 电源参数：3.7 V 飞控电源接口：JST 公头 适配电机型号：8623及以下型号空心杯电机 飞控电机接口：MX1.25 mm 间距 2P 公头 小学组木棒：直径5.5mm，长20cm 中学组发泡板：长200mm*宽200mm*厚5mm |
| 人工智能主题挑战赛 | 材料：开源硬件、结构件、电机、舵机等 参考工具：编程设备等 | 材料进场前必须是零散结构，不得有连接 | 统一提供比赛测试场地、投篮篮筐、障碍物 | 比赛测试场地长宽为240cm*240cm 投篮篮筐：红/蓝/黄/绿，直径10cm，高度25cm 障碍物：2cm*2cm*5cm PLA材质 |