河南省科技馆国旗杆建设项目

建设内容与参数

国旗杆：新制15.8米高的不锈钢旗杆，一体成型，表面经拉丝处理（材质不低于304钢，壁厚不小于3.5mm，打磨后实际厚度不低于3.3mm），保证垂直度偏差不超过0.1%。配备电动与手动升降系统，带手动摇柄，配备电动卷扬机等，钢丝绳为不锈钢材质，配置360°顺风防缠绕装置及限位保护开关，同步升旗国歌音响系统等，确保升旗速度与国歌时长准确匹配。

浇筑不低于C30混凝土的国旗杆预埋基础，分层振捣密实，预埋钢板厚度不小于14mm，基础预埋使用地脚螺栓。

国旗台：基础砌筑450mm砖胎模，垫层浇筑混凝土强度不低于C30，双向双层钢筋绑扎，保护层厚度不小于40mm，铺贴石材选用花岗岩，密缝铺贴并做防滑处理。

新建旗台贴面为花岗岩材质，汉白玉栏杆（包含立柱、扶手、栏板，栏板和踏步斜坡栏板高度参考800mm、立柱高度参考1100mm，以设计方案美观为准），踏步等。

配套辅助系统：根据馆方给出的电源接驳点，铺设电缆套管至旗台位置，完成穿线后连接电机、控制器及音响设备，并使用镀锌钢管进行地下保护。控制箱需具备漏电保护以及手动/自动切换的功能。

整个施工过程及其相关内容，必须严格遵守国家相关施工标准，保证旗杆垂直且稳固、旗台美观且耐用、升旗系统运行流畅无阻。